                                 Предложения о перечне 
                основных мероприятий для многоквартирных домов  в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме для жилых домов, находящихся в управлении ООО «РЕЛЕНА 2000» на 2026 г. 
13.12.2025 г. 
	 N  
	 Наименование  
  мероприятия  
	   Цель мероприятия    
	   Применяемые    
   технологии,    
  оборудование и  
    материалы     
	  Возможные  
 исполнители 
 мероприятий 
	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий       
	Объём ожидаемого  снижения используемых коммунальных ресурсов  
	Сроки окупаемости мероприятий  

	          I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме           
	

	                                             Система отопления                                           
	

	  1.
	Установка      
линейных       
балансировочных
вентилей и     
балансировка   
системы        
отопления      
	1) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
2) Экономия потребления
тепловой энергии в     
системе отопления      
	Балансировочные   
вентили, запорные 
вентили, воздухо- 
выпускные клапаны 
	Управляющая  
организация  
	 1 шт. 3900 руб.   
	До 7%        
	48 мес.

	  2.
	Промывка       
трубопроводов и
стояков системы
отопления      
	1) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
2) Экономия потребления
тепловой энергии в     
системе отопления      
	Промывочные       
машины и реагенты 
	Управляющая  
организация  
	1 м.п 290 руб.    
	До 3%
	36 мес.

	  3.
	Ремонт изоляции
трубопроводов  
системы        
отопления в    
подвальных     
помещениях с   
применением    
энергоэффектив-
ных материалов 
	1) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
2) Экономия потребления
тепловой энергии в     
системе отопления      
	Современные       
теплоизоляционные 
материалы в виде  
скорлуп и         
цилиндров         
	Управляющая  
организация  
	1 м.п. 390 руб.    
	До 6%
	36 мес.

	                                     Система горячего водоснабжения                                      
	

	  4.
	Ремонт изоляции
теплообменников
и трубопроводов
системы ГВС в  
подвальных     
помещениях с   
применением    
энергоэффектив-
ных материалов 
	1) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
2) Экономия потребления
тепловой энергии и воды
в системе ГВС          
	Современные       
теплоизоляционные 
материалы в виде  
скорлуп и         
цилиндров         
	Управляющая  
организация  
	1 м.п. 390 руб.    
	До 5%
	24 мес.

	                                        Система электроснабжения                                         
	

	  5.
	Замена ламп    
накаливания в  
местах общего  
пользования на 
энергоэффектив-
ные лампы      
	1) Экономия            
электроэнергии;        
2) Улучшение качества  
освещения              
	Люминесцентные    
лампы,            
светодиодные      
лампы             
	Управляющая  
организация  
	1 шт. 1700 руб.
	До 90%      
	36 мес.

	                                      Дверные и оконные конструкции                                      
	

	 6.
	Заделка,       
уплотнение и   
утепление      
дверных блоков 
на входе в     
подъезды и     
обеспечение    
автоматического
закрывания     
дверей         
	1) Снижение утечек     
тепла через двери      
подъездов;             
2) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
3) Усиление            
безопасности жителей   
	Двери с           
теплоизоляцией,   
прокладки,        
полиуретановая    
пена,             
автоматические    
дверные доводчики 
и др.             
	Управляющая  
организация  
	1 шт. 26000 руб.    
	До 5%
	36 мес.

	 7.
	Установка      
дверей и       
заслонок       
в проемах      
подвальных     
помещений      
	1) Снижение утечек     
тепла через подвальные 
проемы;                
2) Рациональное        
использование тепловой 
энергии                
	Двери, дверки и   
заслонки с        
теплоизоляцией    
	Управляющая  
организация  
	1 шт. 15000 руб.    
	До 3%
	24 мес.

	 8.
	Установка      
дверей и       
заслонок в     
проемах        
чердачных      
помещений      
	1) Снижение утечек     
тепла через проемы     
чердаков;              
2) Рациональное        
использование тепловой 
энергии                
	Двери, дверки и   
заслонки с        
теплоизоляцией,   
воздушные         
заслонки          
	Управляющая  
организация  
	1 шт. 15000 руб.    
	До 3%
	24 мес.

	       II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме       
	

	                                            Система отопления                                            
	

	 9.
	Модернизация   
трубопроводов и
арматуры       
системы        
отопления      
	1) Увеличение срока    
эксплуатации           
трубопроводов;         
2) Снижение утечек     
воды;                  
3) Снижение числа      
аварий;                
4) Рациональное        
использование тепловой 
энергии;               
5) Экономия потребления
тепловой энергии в     
системе отопления      
	Современные       
предизолированные 
трубопроводы,     
арматура          
	Управляющая  
организация  
	1 шт. 3800 руб. 
	До 10%
	36 мес.

	 10.
	Установка      
тепловых       
насосов для    
системы        
отопления и    
кондиционирова-
ния            
	Экономия тепловой      
энергии                
	Тепловые насосы   
для системы       
отопления и       
кондиционирования 
	Управляющая  
организация  
	61000 руб.    
	10%        
	36 мес.

	                                     Система горячего водоснабжения                                      
	

	 11.
	Обеспечение    
рециркуляции   
воды в системе 
ГВС            
	1) Рациональное        
использование тепловой 
энергии и воды;        
2) Экономия потребления
тепловой энергии и воды
в системе ГВС          
	Циркуляционный    
насос, автоматика,
трубопроводы      
	Управляющая  
организация  
	1шт. 50000 руб.    
	До 9%        
	36 мес.

	 12.
	Модернизация   
трубопроводов и
арматуры       
системы ГВС    
	1) Увеличение срока    
эксплуатации           
трубопроводов;         
2) Снижение утечек     
воды;                  
3) Снижение числа      
аварий;                
4) Рациональное        
использование тепловой 
энергии и воды;        
5) Экономия потребления
тепловой энергии и воды
в системе ГВС          
	Современные       
пластиковые       
трубопроводы,     
арматура          
	Управляющая  
организация  
	1 шт. арматура 3800 руб.    
	До 10%
	36 мес.

	                                     Система холодного водоснабжения                                     
	

	 13.
	Модернизация   
трубопроводов и
арматуры       
системы ХВС    
	1) Увеличение срока    
эксплуатации           
трубопроводов;         
2) Снижение утечек     
воды;                  
3) Снижение числа      
аварий;                
4) Рациональное        
использование воды;    
5) Экономия потребления
воды в системе ХВС     
	Современные       
пластиковые       
трубопроводы,     
арматура          
	Управляющая  
организация  
	1 шт. арматура 3800 руб.    
	До 10%
	36 мес.

	                                        Система электроснабжения                                         
	

	 14.
	Установка      
оборудования   
для            
автоматического
освещения      
помещений в    
местах общего  
пользования    
	1) Автоматическое      
регулирование          
освещенности;          
2) Экономия            
электроэнергии         
	Датчики           
освещенности,     
датчики движения  
	Управляющая  
организация  
	1 шт. 2000 руб.    
	До 30%        
	36 мес.


